Subiectul lecției: Sterilizarea instrumentelor

clasă:

data:

:

PLAN DE LECȚIE

Obiectivul lecției:

Familiarizarea participanților cu noțiunea de sterilizare și importanța acesteia în domeniul sănătății. Prezentarea diferitelor metode de sterilizare (cuptor cu aer cald și autoclav). Explicarea pașilor necesari înainte de sterilizare. Înțelegerea temperaturilor și a timpilor de sterilizare pentru ambele metode. Aprofundarea cunoștințelor prin exemple practice.

Materiale/echipament necesare:

- Prezentare / film educativ

- Modele sau imagini ale cuptorului cu aer cald și ale autoclavei

- Instrumente reale sau simulate pentru sterilizare

- Instrumente de control (de ex. termometru, registru de sterilizare)

Structura ceasului:

Introducere (5 minute)

- Salut și prezentarea obiectivelor

- Întrebări: Ce înseamnă sterilizarea? De ce este importantă în domeniul sănătății?

- Scurtă discuție interactivă cu participanții

Partea principală a lecției (30 minute)

Prezentare teoretică (15 minute)

Ce este sterilizarea?

- Îndepărtarea sau distrugerea microorganismelor de pe instrumente

- Scop: prevenirea infecțiilor

Cuptor cu aer cald (sterilizare cu aer uscat)

- Mod de funcționare: circulația aerului cald

- Temperatură: în general 160–180°C

- Timp: 2–3 ore

Autoclavă (sterilizare cu abur)

- Mod de funcționare: utilizarea aburului fierbinte comprimat

- Temperatură: în general 121°C

- Timp: 15–30 minute

Pregătirea înainte de sterilizare

- Curățarea instrumentelor

- Ambalarea și închiderea

- Controlul și documentarea

Megjegyzések:

Diferențe și comparație între metode

Demonstrație practică (10 minute)

- Pașii sterilizării instrumentelor

- Modalități de control (termometru, registru de sterilizare)

- Reguli de siguranță

Recapitulare și întrebări (5 minute)

- Sinteza punctelor principale

- Întrebări și feedback

Încheiere și concluzii (5 minute)

- Consolidarea cunoștințelor dobândite

- Propunere de temă pentru acasă sau lecturi suplimentare

Notă:

Este important ca participanții să ia parte activ la pașii procesului de sterilizare în cadrul părții practice.

Siguranța în muncă este esențială, în special la utilizarea autoclavei.

Se recomandă folosirea materialelor vizuale (imagini, videoclipuri) pentru o mai bună înțelegere.Întrebările contribuie la învățarea activă și la fixarea informațiilor.